UF1. Introducció a les bases de dades NF1. Sistemes d'emmagatzemament d'informació A1. Base de dades Comarca

| Nom: | Nicola | Cognoms: | Roca Mühlemann |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Victor |  | Gabriel Santos |

Índex de la pràctica

Entrega	1

Introducció	2

Tasques a realitzar	2

# Entrega

- Format PDF amb el nom del fitxer: UF1_NF1.2_L1_Cognom_Nom.pdf

- Es valorarà positivament que l'activitat sigui ordenada, estructurada i ben documentada, amb captures de pantalla quan sigui el cas.

- Es valorarà positivament que documentis els inconvenients que trobis i la solució que hagis donat.

- Es valorarà negativament aquelles activitats que es presenten incompletes.

# Introducció

En aquest laboratori hauràs de muntar una petita xarxa amb dos hosts i dos switchs. També hauràs de configurar paràmetres bàsics (noms de host, contrasenyes locals i avisos de sessió). Huaràs d'utilitzar les comandes show per a mostrar la configuració en execcució, la versió del SO i l'estat de les interfaces. Per últim amb la comanda copy guardaràs les configuracions dels dispositius. Després de tenir configurades les @IP dels PCs, hauràs de verificar la connectivitat amb la comanda ping.

# Taula d'assignació de direccions

| Dispositiu | Interface | Direcció IP | Màscara de subxarxa |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | VLAN 1 | 192.168.1.1 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 1 | 192.168.1.2 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | 192.168.1.10 | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | 192.168.1.11 | 255.255.255.0 |

# Topologia

# Recursos necessaris

- 2 switchs cisco.

- 2 PC (windows o linux amb un programa d'emulació de terminal, tera term, minicom, ...)

- Cables de consola per a configurar els dispositius amb IOS Cisco mitjançant un cable de consola.

- Cables Ethernet, per fer les connexions tal i com es mostra a la topologia. Amb versió IOS 2960 els ports del switch fan detecció automàtica, per tant, no importa si s'utilitzes cable 2 switchs cisco.

- 2 PC (windows o linux amb un programa d'emulació de terminal, tera term, minicom, ...)

- Cables de consola per a configurar els dispositius amb IOS Cisco mitjançant un cable de consola.

- Cables Ethernet, per fer les connexions tal i com es mostra a la topologia. Amb versió IOS 2960 els ports del switch fan detecció automàtica, per tant, no importa si s'utilitzes cable

# Tasques a realitzar

APARTAT 1. Configurar la topologia de xarxa

- Inicia tots els dispositius de la topologia.

- Connecta els dos switchs amb el cable Ethernet als ports que s’indiquen a la topologia. Comprova si canvien les llums del switch.

Quan connectem els cables als ports del Switch s’engega una llum de color verd que indica que l'enllaç està actiu.

- Connecta cada PC amb el cable Ethernet al switch que li correspongui, fes-ho al port que indica la topologia. Comprova el color de les llums del port del switch.

En el cas del P01 es connecta al port número 6 del Switch i en el cas del PC02 es connecta al port número 18.

- Assegurat que has muntat la topologia tal i com s’indica a la figura.

APARTAT 2. Configurar els PCs

- Configura la @IP i màscara als PCs segons el que s'inidica a la taula d'assignació de direccions

Configuració IP PC-A:

Configuració IP PC-B:

- Verifica la configuració de cada PC amb la comanda ipconfig (windows) o ifconfig (linux).

ipconfig PC-A:

ipconfig PC-B:

- Comprova la connectivitat d’un PC a un altre.

APARTAT 3. Configurar i verificar els paràmetres bàsics del switch

Nota: Els següents punts s'han de realitzar als dos switchs

- Accedeix al switch mitjançant el port de consola. Entra al mode de configuració globa

- Configura el nom del switch segons indica la taula de direccionament.

- Desactivem la cerca de noms de domini (DNS) amb la comanda no ip doamin-lookup, per evitar que el switch intenti traduir comandes mal escrites.

- Configura les contrasenyes locals. Utilitza «cisco» com a password del mode EXEC de l’usuari i «classe» com a password del mode EXEC privilegiat.

EXEC Normal:

S1:

S2:

EXEC Privilegiat:

S1:

S2:

- Configura i habilita la virtual lan segons indica la taula de direccionament.

Configuració de la VLAN 1 al S1:

Configuració interfaces físiques:

S2:

Configuració IP Vlan 1:

Accés VLAN 1 per fa0/1:

Accés VLAN 1 per fa0/18

- Configura el MOTD per advertir sobre els accessos no autoritzats amb el següent missatge «Di amigo y entra».

Banner S1:

Banner S2:

- Guarda la configuració.

S1:

S2:

- Mostra la configuració actual.

S1:

S2:

fa0/1:

fa0/18:

VLAN 1, motd i contrasenyes:

- Mostra la versió del IOS.

S1:

S2:

- Mostra l’estat de les interfaces connectades al switch.

S1:

S2:

- Emplena la següent taula amb l’estat de les interfaces per als dos switchs.

S1:

S2:

| Interface | S1 Status | S1 Protocol | S2 Status | S2 Protocol |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F0/1 | UP | UP | UP | UP |
| F0/6 | — | — | UP | UP |
| F0/18 | UP | UP | — | — |
| VLAN 1 | UP | UP | UP | UP |

- Des d’un PC comprova la connectivitat als swtichs S1 i S2.

Pings del PC-B a S1:

Ping PC-B a S2:

- Des d’un switch comprova la connectivitat als PCs PC-A i PC-B.