UF2 - Administració de dispositius de Xarxa NF3. Seguretat al switch

| Nom: | Nicola | Cognoms: | Roca |
| --- | --- | --- | --- |

Índex de la pràctica

Entrega	1

Introducció	2

Tasques a realitzar	2

# Entrega

- Format PDF amb el nom del fitxer: UF1_NF1_A1_Cognom_Nom.pdf

- Es valorarà positivament que l'activitat sigui ordenada, estructurada i ben documentada, amb captures de pantalla quan sigui el cas.

- Es valorarà positivament que documentis els inconvenients que trobis i la solució que hagis donat.

- Es valorarà negativament aquelles activitats que es presenten incompletes.

# Introducció

En aquest laboratori treballarem les diferents característiques de la seguretat de capa 2 que podem implementar en un switch. Els objectius que perseguim aconseguir són els següents:

Part 1: Configurar els dispositius de xarxa.

- Connectar la xarxa.

- Configurar R1.

- Configurar i verificar els paràmetres bàsics del switch.

Part 2: Configurar les VLAN als Switches.

- Configurar la VLAN 10.

- Configurar la SVI per a VLAN 10.

- Configurar la VLAN 333 amb el nom Nativa a S1 i S2.

- Configurar la VLAN 999 amb el nom Sith a S1 i S2.

Part 3: Configurar la seguretat al Switch.

- Implementar l'enllaç troncal 802.1Q.

- Configurar els ports d'accés.

- Assegurar i deshabilitar els ports del switch no utilitzats.

- Documentar i implementar funcions de seguretat dels ports.

- Implementar la seguretat DHCP snooping.

- Implementar PortFast i la protecció BPDU.

- Verificar la connectivitat extrem a extrem.

# Topologia

# Taula d'assignació de direccions

| Dispositius | Interface / VLAN | Direcció IP | Màscara de Subxarxa |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1 | 192.168.10.1 | 255.255.255.0 |
|  | Loopback0 | 10.10.1.1 | 255.255.255.0 |
| S1 | VLAN 10 | 192.168.10.201 | 255.255.255.0 |
| S2 | VLAN 10 | 192.168.10.202 | 255.255.255.0 |
| PC-A | NIC | DHCP | 255.255.255.0 |
| PC-B | NIC | DHCP | 255.255.255.0 |

# Recursos necessaris

- 2 Switchs (Cisco 2960 amb IOS Release 15.2 lanbasek9 o semblant).

- 1 Router (Cisco 4221 amb imatge universal Cisco IOS XE version 16.9.3 o semblant)

- 2 PC (windows o linux amb un programa d'emulació de terminal, MiniCom, Tera Term, ...).

- Cables de consola per a configurar els dispositius amb IOS Cisco mitjançant els ports de consola.

- Cables Ethernet, tal i com es mostra a la topologia (podem utilitzar cable directe entre routers donat que fan detecció automàtica, en cas contrari hauria de ser creuat).

# Tasques a realitzar

APARTAT 1. Muntar la topologia i configurar els paràmetres bàsics dels dispositius

Pas1: Realitzar les connexions segons marca la topologia i engegar tots els dispositius

- En cas de que prèviament s’hagin guardat configuracions als switchs o router, hauràs de reinicialitzar-los i carregar la configuració predeterminada.

Pas2: Configurar els paràmetres del router

- Accedeix al router mitjançant el port de consola i entra al mode EXEC privilegiat

- Copiar la següent configuració bàsica i pegar-la al router des del mode de configuració global.

no ip domain-lookup

hostname R1_G420

service password-encryption

enable secret bolson

banner motd #Di amigo i entra. #

- L’accés al port de la consola també s’ha de restringir amb una contrasenya. Utilitza “comarca” com a password d’inici de sessió. Per evitar que els missatges de consola interrompin les comandes es pot utilitzar l’opció logging synchronous.

- Configura les línies de terminal (vty) per a que el router permeti accés telnet. Utilitza “brandivino” com a password.

- Exclou les nou primeres direccions utilitzables de la xarxa 192.168.10.0/24, i també les direccions que s’assignaran a la VLAN 10 del S1 i S2.

- Crea un grup DHCP amb el nom “Numenor_R1”.

- Especifica la xarxa que admet aquest servidor DHCP.

- Configura com a nom de domini “hobbiton.com”

- Configura la porta d’enllaç predeterminada amb la @IP del R1.

- Configura les interfaces del router tal i com s’indica a la taula de direcciones.

Int Loopback:

Int G0/1:

- Configura la interface Gigabit com a font confiable de retransmissió DHCP amb la comanda ip dhcp relay information trusted

- Configura l’hora del router. Copia la configuració en execució a la configuració d’inici.

Pas3: Comprova la configuració en execució de R1

- Comprova amb la comanda adient l'estat de les interfaces i les @IP assignades.

Pas4: Configurar els paràmetres bàsics per a cada switch

- Accedeix al switch mitjançant el port de consola i entra al mode EXEC privilegiat.

- Copiar la següent configuració bàsica i pegar-la al switch des del mode de configuració global.

no ip domain-lookup

hostname nom_grup_S1/2

service password-encryption

enable secret bolson

banner motd #Di amigo i entra. #

S1:

S2:

- L’accés al port de la consola també s’ha de restringir amb una contrasenya. Utilitza “comarca” com a password d’inici de sessió. Per evitar que els missatges de consola interrompin les comandes es pot utilitzar l’opció logging synchronous.

S1:

S2:

- Configura les línies de terminal (vty) per a que el switch permeti accés telnet. Utilitza “brandivino” com a password.

S1:

S2:

- Configura les descripcions de cada interface del switch per als ports que estan en ús.

S1:

S2:

- Estableix la porta d’enllaç predeterminada per a la VLAN d’administració amb la @IP de R1.

S1:

S2:

- Configura l’hora del switch. Copia la configuració en execució a la configuració d’inici.

S1:

S2:

APARTAT 2. Configurar les VLAN als switchs

Pas1: Crear la VLAN 10

- Afegeix la VLAN 10 al switch S1 i S2 i assigna-li el nom “Padawans”.

S1:

S2:

Pas2: Configurar la SVI per a la VLAN10

- Configura la @IP segons la taula de direccionament per a la VLAN10 a S1 i S2, dona una descripció adient i habilita les interfaces.

S1:

S2:

Pas3: Configurar la VLAN333 amb el nom Nativa a S1 i S2

Pas4: Configurar la VLAN999 amb el nom Sith a S1 i S2

S1:

S2:

APARTAT 3. Configura la seguretat del switch

Pas1: Implementar l'enllaç troncal 802.1Q

- Als dos switchs configura l'enllaç troncal a F0/1 per a que utilitzi la VLAN 333 com la VLAN nativa.

S1:

S2:

- Verifica l’estat de l’enllaç troncal als dos switchs

S1:

S2:

- Deshabilita la negociació DTP a la interface F0/1 de S1 i S2.

S1:

S2:

- Verificar l’acció de la pregunta anterior amb la comana show interfaces i els paràmetres adients per a que només ens mostri que la negociació està deshabilitada.

S1:

S2:

Pas2: Configurar els ports d'accés

- A S1, configura F0/5 i F0/6 com a ports d'accés associats a la VLAN10.

- A S2, configura F0/18 com a port d'accés associat a la VLAN10.

Pas3: Asegurar i deshabilitar els ports d'accés no utilitzats

- A S1 i S2, assigna els ports no utilitzats de la VLAN1 a la VLAN999 i desactiva'ls.

S1:

S2:

- Verifica amb la comanda adient que els ports no utilitzats estan desabilitats i associats a la VLAN999.

S1:

S2:

Pas4: Documentar i implementar funcions de seguretat

Les interfaces F0/6 a S1 i F0/18 a S2 estan configurades com a ports d'accés, en aquest pas configurarem la seguretat de port en aquests dos ports d'accés

- A S1 executa la comanda show port-security interface f0/6 per veure la configuració de seguretat de port predeterminada, emplena amb el resultat d'aquesta comanda la següent taula.

| Configuració de seguretat de port predeterminada |  |
| --- | --- |
| Paràmetre | Valor Predeterminat |
| Seguretat de port | Disabled |
| Número màxim de direccions MAC | 1 |
| Mode de Violació | Shutdown |
| Temps d’envelliment | 0 mins |
| Tipus d’envelliment | Absolute |
| Envelliment segur de la direcció estàtica | Disbled |
| Direcció MAC Sticky | 0 |

Important: S'ha d'indicar exactament d'on treieu el valor que doneu a cada paràmetre.

- A S1 configura i habilita la seguretat del port a F0/6 amb els següents valors.

- Número màxim de @MAC: 3.

- Tipus de violació: restrict.

- Temps d'envelliment: 60 min.

- Tipus d'envelliment: inactivity.

- Verifica la seguretat del port al switch S1 per al port F0/6.

- A S2 configura i habilita la seguretat del port a F0/18. Configura el port per a que afegeixi de forma automàtica a la configuració en execució direccions MAC apreses pel port.

- Configura els següents paràmetres a la seguretat del port F0/18 del switch S2.

- Número màxim de @MAC: 2.

- Tipus de violació: protect.

- Temps d'envelliment: 60 min. 6. Verifica la seguretat del port al switch S2 per al port F0/18.

Pas5: Implementar la seguretat DHCP snooping

- A S2, habilita la inspecció DHCP i posteriorment assigna-la a la VLAN 10.

- Al port no confiable de S2, limita a cinc els paquets DHCP per segon. Per què és un port no confiable?

- Utilitza la comanda adient per verificar la inspecció DHCP a S2.

- Des del terminal del PC-B, allibera la @IP que tinguis assignada, posteriorment fes una petició al servei DHCP del router per a que t'assigni una nova @.

- Verfica l'enllaç DHCP snoopoing amb la comanda adient. Comenta els resultats obtinguts.

Pas6: Implementar PortFast i la protecció BPDU

- Configura PortFast a tots els ports d'accés que s'estiguin utilitzant, tant al switch S1 com S2.

S1:

S2:

- Habilita la protecció BPDU als ports d'accés de la VLAN10 al switch S1 i S2 connectats al PC-A i PC-B.

S1:

S2:

- Verifica que la protecció BPDU i PortFast estigui habilitada als ports pertinents. Comenta els resultats obtinguts

Pas7: Verifica la connectivitat extrem a extrem

- Verifica la connectivitat mitjançant la comanda ping entre tots els dispositius de la taula de direccionament.